动力蓄电池拆卸信息表

| 汽车企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 |  |  |
| 车辆类型 | 客车 |  |  |
| 车辆型号 | BJ6680EVCA |  |  |
| 联系人 | 杨建锋 | 职务 | 部长 |
| 联系电话 | 010-59916241 | E-mail | Yangjianfeng2@foton.com.cn |
| 动力蓄电池拆卸信息 |  |  |  |
| 信息分类 | 信息分类 | 信息说明 |  |
| 动力蓄电池信息 | 动力蓄电池包规格 /型号 | MGL64C01Y |  |
|  | 关键部件名词解释 | 单体电池：最小储能单元，一个基本的电化学的能源储存装置，由正极、负极、电解液、隔离膜、排气阀及壳体组成，也成为电芯； 电池模块：中间储能单元，放在一个机械电气单元内的，由电路相连的若干个单体和电路设备（监测和保护电路、电气和通讯接口）组成的一个组合体，也成为模组； 采集器：采集电芯单体电压、温度及均衡功能。 维修开关：一种带保险的可以保护电池模块和维修人员不受伤害的开关装置。 |  |
|  | 专属制造信息 | 荣盛盟固利新能源科技有限公司 |  |
|  | 位置信息 | 共2箱，布置位置整车后部左尾舱 |  |
|  | 主要材料 | 铝、铜、石墨、电解液、锰酸锂、Q235 |  |
|  | 紧固件及连接方式 | 螺栓、螺母及其他固定件机械固定 |  |
|  | 电池包位置示意图 |  |  |
| 安全性防护措施 | 安全防护工具 | 基本防护工具应包括但不限于： - 绝缘地垫 - 吊装设备及附件 - 电动车工位指示牌 - 绝缘手套 - 绝缘鞋 - 万用表 - 绝缘拆卸工具套装 - 救援钩 - 干粉灭火器 - 高压警告标识 |  |
|  | 作业场所安全警示说明 | - 明显位置放置高压警告牌 - 标记“高压危险、非专业人士禁止操作” |  |
|  | 拆卸注意事项等要求 | - 钥匙需下电 - 穿好防护服、绝缘鞋，戴绝缘手套 - 拔掉维修开关 - 拆卸高压正负极插件、低压插件 - 拔掉液冷管，控出冷却液 - 拆卸上盖 - 拆卸正负极连接排 - 拆卸电池模组 |  |
| 动力蓄电池拆卸 | 拆卸设备使用说明 | 通过遥控器控制吊装钩对电池包进行前后左右及上下移动 |  |
|  | 特殊拆卸方法注意事项 | 无 |  |
|  | 电池包拆卸前序步骤要求 | - 将整车置于空旷、通风、绝缘场地 - 钥匙下电断高压 - 穿好防护服、绝缘鞋，戴绝缘手套 - 打开电池仓盖板 - 万用表测量确认无电压 - 拔掉维修开关 - 依次断开高压插件、低压通讯插件、液冷管 - 控出冷却液 - 松脱固定螺栓 |  |
|  | 拆卸时间记录 | 30min |  |
|  | 其他 | - 在高压系统上进行任何作业时，禁止对驱动系统的任何部件进行外部驱动； - 在拔下后或插上前检查高压组件的所有插头插座的损坏情况； - 禁止修理高压线及其相关配件，损坏时原则上必须完全更换； - 不得弯曲或折弯高压线，必须更换被挤压的高压线； - 必须遵守维修说明中规定的工作步骤； - 必须使用定义的拧紧力矩紧固高压组件及其支架； - 拆卸下来的高压蓄电池单元必须安全妥善放置，以防滥用或损坏。 |  |
| 动力蓄电池贮存 | 电池包存储场地要求 | - 禁止直接与地面接触存放； - 堆叠高度不得超过3层； - 保持地面平整、干燥； - 与可燃物品隔离存放； |  |
|  | 存储环境要求 | - 保持通风干燥； - 存储温度保持在-20℃~45℃，湿度10-85RH% |  |
|  | 存储时间要求 | 无 |  |
|  | 存储场地警示要求 | 在高压电池储存区域需放置“高压危险”标识牌和“非专业人士请勿操作”警示牌 |  |
|  | 需特殊包装存储的电池包装要求 | 需特殊包装存储的电池需使用电池运输专用安全箱，并至少具有以下功能： - 防爆、防水。防火、防漏 - 高密封性 - 防震 - 箱内具有烟雾感应器 - 观察窗 - 泄压阀 - 电池固定装置 在存储运输的过程中，严禁对高压蓄电池进行相关操作。 |  |

编制说明 ：

1. 企业按照上述要求规范填写该表。

2. 同一规格的动力蓄电池如装配多个车型且拆卸流程一致，可在“ 车 辆型号 ”中注明适用的所有车辆型号。

3. 汽车生产企业在车型获得《公告》或进口新能源汽车获得强制性产品认证后 6个月内，完成动力蓄电池包拆卸信息表并发布并送至邮箱 service@tbrservice@tbr存档 。

4. M1 类汽车，可通过《拆解指导手册》直接发布 类汽车，但应至少包含 “动力蓄电池拆卸信息表”中的所有信息内容。

5. 汽车生产企业应建立完善的拆卸信息推送机制，通过官网、第三方行业平台等向国内报废汽车回收拆解企业推送信息，促进动力蓄电池动力蓄电池动力蓄电池包（组）的规范拆卸。

6. 鼓励汽车生产公开动力蓄电池包实际拆卸的相关文件，提升拆卸文件，提升拆卸信息表的易读性。